# frekvenční charakteristiky, nyquist, stabilita, přenosy v uzavřeném obvodě

- podmínky pro  nulovou ustálenou odchylku z hlediska řízení a poruchy

- přenosy v uzavřené smyčce a jejich vlastnosti

- volba regulátoru v závislosti na podmínkách

- určení stability pomocí nyquistova kriteria – výhody a nevýhody

- určení stability pomocí algebraických kriterií – výhody a nevýhody

1. Nakreslete blokové schéma regulačního SISO obvodu, u kterého porucha působí na vstupu do regulované soustavy (přičítá se k akční veličině). Odvoďte podmínku nutnou k tomu, aby odchylka, při působení poruchy, byla v ustáleném stavu nulová. Jak se projeví na výstupní veličině?

2. a) Je dán přenos soustavy F(p)=1p2(Tp+1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií. b) Je dán přenos soustavy F(p)=(5p+1)(30p+1) a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

3. Je dán přenos soustavy F(p)=(p+1)2p(10p+1)(0.1p+1)2 a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit).

4. Je dán přenos soustavy F(p)=1(3p+1)(10p+1). Pomocí nyquistova kriteria stanovte podmínky vhodnosti regulátorů P, I, PI, PD z hlediska stability (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

5. Je dán přenos soustavy F(p)=1(3p−1)(10p+1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

- Jsou dány následující přenosy. Jsou to přenosy v uzavřeném regulačním obvodě. Určete, zda může jít o přenos řízení, poruchy, odchylky nebo akční veličiny. Co dalšího lze z tohoto tvaru přenosu poznat o regulačním obvodě? F1(p)=20p2+2pp3+10p2+18p+6 F2(p)=20p+17p2+15p+8 F3(p)=12p+2p3+12p2+4p+2 F4(p)=20p2+22p+43p3+9p2+9p+5 F5(p)=20p3+2p2+320p3+4p2+2p+10 F6(p)=5p+14p2+3p+2 F7(p)=25p+530p2+40p+4,5

1. Nakreslete blokové schéma regulačního SISO obvodu, u kterého porucha působí na vstupu do regulované soustavy (přičítá se k akční veličině). Odvoďte podmínku nutnou k tomu, aby odchylka, při působení řízení, byla v ustáleném stavu nulová.

2. a) Je dán přenos soustavy F(p)=1(3p+1)(10p+1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií. b) Je dán přenos soustavy F(p)=(0,2p+1)p(5p+1)a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

3. Je dán přenos soustavy F(p)=(20p+1)2p(p+1)(0.1p+1)2 a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit).

4. Je dán přenos soustavy F(p)=1p2(10p+1). Pomocí nyquistova kriteria stanovte podmínky vhodnosti regulátorů P, I, PI, PD z hlediska stability (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

5. Je dán přenos soustavy F(p)=1(−3p+1)(10p+1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

6. Jsou dány následující přenosy. Jsou to přenosy v uzavřeném regulačním obvodě. Určete, zda může jít o přenos řízení, poruchy, odchylky nebo akční veličiny. Co dalšího lze z tohoto tvaru přenosu poznat o regulačním obvodě? F1(p)=10p2+p4p2+15p+8 F2(p)=30p+22p3+20p2+35p+14 F3(p)=12p2+14p+2p3+3p2+3p+3 F4(p)=24p+4p3+27p2+8p+4 F5(p)=3p+110p3+2p2+1 F6(p)=10p+516p3+20p2+10p+10 F7(p)=12p+1,114p2+20p+1

1. Nakreslete blokové schéma regulačního SISO obvodu, u kterého porucha působí na vstupu do regulované soustavy (přičítá se k akční veličině). Definujte (co je vstupem a co výstupem) a odvoďte standardní přenosy (jako funkce jednotlivých přenosů smyčky) v uzavřené smyčce – popište základní vlastnosti přenosů (počáteční a konečná hodnota v závislosti na vlastnostech regulátoru a soustavy).

2. a) Je dán přenos soustavy F(p)=(p+1)p2(10p+1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií. b) Je dán přenos soustavy F(p)=(30p+1)(3p+1)2 a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

3. Je dán přenos soustavy F(p)=(p+1)2(300p+1)2(0.06p+1)2 a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit).

4. Je dán přenos soustavy F(p)=1p.(2p+1)(20p+1). Pomocí nyquistova kriteria stanovte podmínky vhodnosti regulátorů P, I, PI, PD z hlediska stability (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

5. Je dán přenos soustavy F(p)=1p.(3p−1) a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

- Jsou dány následující přenosy. Jsou to přenosy v uzavřeném regulačním obvodě. Určete, zda může jít o přenos řízení, poruchy, odchylky nebo akční veličiny. Co dalšího lze z tohoto tvaru přenosu poznat o regulačním obvodě? F1(p)=30p2+2p10p3+20p2+40p+7 F2(p)=30p+210p3+20p2+100p+11 F3(p)=600p+4010p3+20p2+610p+45 F4(p)=600p+4010p4+20p3+10p2+65p+40 F5(p)=2p2+2p+310p3+4p2+3p+2 F6(p)=p+0,55p2+6p+2.5 F7(p)=25p+5030p2+50p+45

1. Uveďte různé varianty zápisu pro jednotlivé přenosy regulátorů typu PID. Uveďte vlastnosti jednotlivých složek regulátoru a jejich vliv na výsledné přenosy (na regulaci). Které varianty jsou s interakcí a které bez interakce – co to je, výhody a nevýhody daných řešení. Popište možné el. realizace základních typů regulátorů.

2. a) Je dán přenos soustavy F(p)=(10p+1)(3p+1)(p+1)2 a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií. b) Je dán přenos soustavy F(p)=(2p+1)p2a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

3. Je dán přenos soustavy F(p)=(p+1)2p(10p+1)2 a k němu je připojen P regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit).

4. Je dán přenos soustavy F(p)=1p(6p+1). Pomocí nyquistova kriteria stanovte podmínky vhodnosti regulátorů P, I, PI, PD z hlediska stability (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

5. Je dán přenos soustavy F(p)=1(−3p+1) a k němu je připojen I regulátor. Stanovte podmínky stability pro případ, že se jedná o přenos otevřené smyčky (pomocí všech tří způsobů NyqKrit). Výsledky ověřte výpočtem pomocí algebraických kriterií.

6. Jsou dány následující přenosy. Jsou to přenosy v uzavřeném regulačním obvodě. Určete, zda může jít o přenos řízení, poruchy, odchylky nebo akční veličiny. Co dalšího lze z tohoto tvaru přenosu poznat o regulačním obvodě? F1(p)=8p+42p3+3p2+84p+42 F2(p)=8p2+4p2p4+3p3+4p2+10p+4 F3(p)=8p+402p3+3p2+84p+42 F4(p)=8p+42p4+3p3+4p2+10p+4 F5(p)=8p+108p3+4p+1 F6(p)=10p+0,52p3+6p2+4p+1 F7(p)=7p+114p2+10p+10