240 lidí

9 labin po 26 lidech

4 cvičení po 60 lidech

6 testů po 3 bodech na cvičení = 18 bodů

1 projekt po 12 bodech na labinách – spojitý a diskrétní regulátor

celkem 30 bodů za cvičení

testy ve cvičeních 6-skupin po 10 lidech, každá skupina jeden příklad po dobu cca 50 minut (odevzdají po této době k hodnocení, a taky aby sledovali a nepokračovali v psaní). Potom zvolený člen ze skupiny předvede na tabuli řešení.

| numerika | labiny |
| --- | --- |
|  | matlab, sisotool, simulink – klíčová slova, m-file |
| bloková algebra, limitní věty, náčrty odezev |  |
|  | ukázky regulačních obvodů |
| identifikace (šalamon, lomený řád, kmitavá) | šíření signálu v obvodu zpětná vazba a její vliv na odezvu, na fr. char uzavřeného obvodu a rozložení nul a polů |
| frekvenční charakteristiky, nyquist, stabilita, přenosy v uzavřeném obvodě | změna odezvy uzavřeného obvodu v závislosti na zesílení. Integrální kriteria – volba regulátoru |
| z- transformace – opakování | návrh regulátorů - ziegler-nichols, vliv regulátoru na rozložení nula a polů uzavřeného obvodu – návrh pomocí gmk ustálené odchylky, odezva na řízení a na poruchu |
| návrh regulátoru pomocí fr. char, gmk, optimální modul, integrální kvadratické kriterium, formulace podmínek na regulátory a ustálené odchylky | vliv zpětné vazby (a složek PID) na fr.char obvodu, návrh regulátorů – frekvenční charakteristiky |
| diskrétní regulátory, SISO obvod se dvěma regulátory | PSD regulátory, diskrétní regulátory |

# bloková algebra, limitní věty, náčrty odezev

4 cvičení po 6 skupinách = 24 otázek

## bloková algebra  8

Odvoďte výsledný přenos

1-4 je dáno blokové schéma

Odvoďte obraz výstupního signálu když

4-8 je dáno blokové schéma, + vstupní signál

## limitní věty        6

je-dán přenos soustavy s či bez astatizmu (nestabilní?)

je dán vstupní signál (dirak, jednotkový skok, pulz) – popsaný, načrtnutý

## náčrty odezev   6

3 -  je dán přenos soustavy, načrtněte impulsovou nebo přechodovou charakteristiku

3 – je dán náčrt impulsovky, přechodovky – napište (popište vlastnosi) přenos (kmitavé, setrvačné, s překmitem)

## výpočty odezev  4

je dán přenos (jednoduchý, první, druhý řád) – vypočtěte odezvu g(t), h(t)

| Vypočtěte výsledný přenos je-li dáno blokové schéma s přenosy (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypočtěte výsledný přenos je-li dáno blokové schéma s přenosy (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= 10 (5p+1)/ (6p^2+10p+2 ) a vstupní signál – jednotkový skok v čase 3s |  |  |
| Napište nejjednodušší přenos soustavy, je-li tvar h(t) následující. Nakreslete g(t). Výsledky zdůvodněte. |  |  |
| Vypočtěte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (p.(3p+1)) |  |  |
| Načrtněte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (4p^2+1). Náčrt zdůvodněte. |  |  |

| Vypočtěte výsledný přenos je-li dáno blokové schéma s přenosy (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| --- | --- |
| Vypočtěte obraz výstupního signálu pro přenos daný blokovým schématem s přenosy a vstupní signál – jednotkový skok (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= 10 (5p+1)/ (6p^3+10p^2+2p ) a vstupní signál, který v čase nula nabude hodnoty 2 a v čase 2 se vrátí na nulu |  |
| Vypočtěte přechodovou odezvu h(t) přenosu F(p) = 1/ (3p+1) |  |
| Napište nejjednodušší přenos soustavy, je-li tvar g(t) následující. Nakreslete h(t). Výsledky zdůvodněte. |  |
| Načrtněte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (4p^2+2p+1). Náčrt zdůvodněte. |  |

| Vypočtěte obraz výstupního signálu pro přenos daný blokovým schématem s přenosy a vstupní signál – jednotkový skok (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| --- | --- |
| Vypočtěte obraz výstupního signálu pro přenos daný blokovým schématem s přenosy a vstupní signál – jednotkový skok (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= 10 (5p+1)/ (6p^3+10p^2+2p ) a vstupní signál, který v čase nula nabude hodnoty 1 a v čase 4 se vrátí na nulu |  |
| Přechodová charakteristika systému začíná v čase t=0 v záporné hodnotě h(0)= -0,3 a pak exponenciálně stoupá až do ustálené hodnoty h(oo)= 1,5. Napište přenos systému. |  |
| Vypočtěte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (4p^2+2p+1) |  |
| Napište nejjednodušší přenos soustavy, je-li tvar h(t) následující. Nakreslete g(t). Výsledky zdůvodněte. |  |

| Vypočtěte výsledný přenos je-li dáno blokové schéma s přenosy (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| --- | --- |
| Vypočtěte obraz výstupního signálu pro přenos daný blokovým schématem s přenosy a vstupní signál – jednotkový skok (řešení proveďte postupným zjednodušováním, výsledek není nutné roznásobit) |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= 10 (5p+1)/ (6p^3+10p^2+2p ) a vstupní signál, který od času nula lineárně narůstá do hodnoty 4 v čase 2s a poté lineárně klesá na hodnotu 0 v čase 6s |  |
| Vypočtěte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (4p^2+1) |  |
| Načrtněte impulsovou odezvu g(t) přenosu F(p) = 1/ (p.(3p+1)). Náčrt zdůvodněte. |  |
| Napište nejjednodušší přenos soustavy, je-li tvar h(t) následující. Nakreslete g(t). Výsledky zdůvodněte. |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= (10p+1)(5p+1)/(p(4p+1)(3p+1)^2)a vstupní signál – dirakův impuls v čase 2s |  |
| Vypočtěte hodnotu výstupní veličiny v čase nula a ustálenou hodnotu výstupní veličiny pro soustavu F(p)= 10 (5p+1)/ (6p^3+10p^2+2p+1 ) a vstupní signál, který v čase nula nabude hodnoty 2 a od času 2 bude hodnota = 1 |  |
| Načrtněte přechodovou odezvu h(t) přenosu F(p) = (10p+1)/ (3p^2+10p+1) . Náčrt zdůvodněte. |  |