cv1

Pro soustavu FS(p)=1p.(10p+1)2 proveďte metodou kořenového hodografu (gmk) rozbor vhodnosti jednotlivých typů regulátorů (PID). Rozbor proveďte pro všechny varianty umístění nul. Popište dynamické vlastnosti přenosu řízení pro jednotlivá řešení (dosažené pro různá zesílení). Vyberte nejlepší (jeden nebo dva) regulátor srovnáním s ostatními (méně vhodnými) regulátory. Srovnejte volbu umístění nuly u (nejlepšího) PI s umístěním nuly z návrhu regulátoru metodou frekvenčními charakteristikami.

Pro soustavu FS(p)=1p.(10p+1)2 navrhněte metodou Z-N regulátory P, I, PI, PD, PID.

Metodou optimálního modulu navrhněte hodnotu P regulátoru pro soustavu FS(p)=1p.(10p+1)2. Srovnejte hodnotu s hodnotou z návrhu regulátoru metodou frekvenčními charakteristikami

Pomocí kriteria kvadrat.reg plochy určete optimální hodnotu ksi (z hlediska tohoto kriteria) u kmitavé soustavy druhého řádu. Stanovte maximální velikost překmitu přechodové charakteristiky pro toto ksi.

K soustavě 2 řádu se stejnými čas konstantami je připojen I regulátor. Kromě hlavní zpětné vazby je k dispozici signál 1. nebo 2. derivace výstupu. Porovnejte systémy co do dynamických vlastností.

Vysvětlete termíny – překmit, kmitavost soustavy, stabilita soustavy, dominantní póly. Jaký mají vztah k přenosu a odezvě na jednotkový skok? Jaký mají vztah ke kořenovému hodografu (gmk)?

cv2

Je dána soustava 3.řádu, jejíž jeden reálný pól leží v pravé polorovině. Určete, jaký regulátor má být k soustavě připojen aby byla zajištěna stabilita uzavřeného obvodu. Proveďte rozbor použití všech regulátorů a jejich variant. Zápis reálného pólu v pravé polorovině je možný dvěma způsoby. Liší se jednotlivá řešení? Pokud ano, potom v čem?

Pro soustavu FS(p)=1p.(6p+1)2 navrhněte metodou Z-N regulátory P, I, PI, PD, PID.

Pomocí metody optimálního modulu určete optimální hodnotu ksi (z hlediska tohoto kriteria) u kmitavé soustavy druhého řádu. Stanovte maximální velikost překmitu přechodové charakteristiky pro toto ksi.

Pomocí kriteria kvadrat.reg plochy určete optimální hodnotu zesílení I regulátoru, jestliže přenos soustavy je Fs(p)=5(5p+1)(p+1).

Nakreslete blokové schéma SISO obvodu se dvěma regulátory. V přímé větvi je I regulátor, v pomocné zpětné vazbě je reálný derivační člen. Určete vlastnosti tohoto systému vzhledem k řízení i k poruše, která působí na vstupu soustavy a porovnejte je s vlastnostmi obvodu pouze při použití PID regulátoru v přímé větvi. Nápověda: odvoďte příslušné přenosové funkce otevřeného obvodu, řízení i poruchy u obou systémů a srovnejte jejich tvary.

Formulujte důležité vlastnosti a podmínky (např. ve vztahu k Fo) pro návrh regulátoru metodou frekvenčních charakteristik a jejich vztah k výslednému přenosu řízení.

cv3

Pro soustavu FS(p)=1p.(3p+1)(0.5p+1) proveďte metodou kořenového hodografu (gmk) rozbor vhodnosti jednotlivých typů regulátorů (PID). Rozbor proveďte pro všechny varianty umístění nul. Popište dynamické vlastnosti přenosu řízení pro jednotlivá řešení (dosažené pro různá zesílení). Vyberte nejlepší (jeden, dva) regulátor srovnáním s ostatními (méně vhodnými) regulátory. Srovnejte volbu umístění nuly u (nejlepšího) PD s umístěním nuly u regulátoru navrženého pomocí metody frekvenčních charakteristik.

Pro soustavu FS(p)=1p.(3p+1)(p+1) navrhněte metodou Z-N regulátory P, I, PI, PD, PID.

Pro soustavu FS(p)=1p.(3p+1)(p+1) Navrhněte regulátor PI metodou optimálního modulu.

Je dán přenos regulované soustavy v následujícím tvaru FS(p)=1(5p+1)(p+1)2. K této soustavě má být připojen jeden z následujících regulátorů: FR1(p)=KR(5p+1)p FR2(p)=KR(p+1)p - Určete podle kvadratického kriteria kvality regulace optimální hodnotu zesílení regulátorů (v obou případech). - Rozhodněte, který z obou regulátorů je z hlediska dynamických vlastností regulačního obvodu vhodnější.

Nakreslete blokové schéma rozvětveného regulačního SISO obvodu s měřením poruchy. Napište podmínku pro : - plnou kompensaci poruchy pouze v ustáleném stavu - plnou kompensaci poruchy i v průběhu přechodného děje

Vysvětlete princip návrhu regulátoru metodou optimálního modulu. Jaké jsou podmínky jeho použití? Vysvětlete princip metod návrhu regulátorů za pomoci integrálních kriterií. Jaké typy kriterií existují? Co je to ITAE? Které z nich se dá vypočítat Nekolného doplňkem RS kriteria? Jaké dávají tato kriteria odezvy?

cv4

Pro soustavu FS(p)=1p.(5p+1)(p+1)2 proveďte metodou kořenového hodografu (gmk) rozbor vhodnosti jednotlivých typů regulátorů (PID). Rozbor proveďte pro všechny varianty umístění nul. Popište dynamické vlastnosti přenosu řízení pro jednotlivá řešení (dosažené pro různá zesílení). Vyberte nejlepší (jeden nebo dva) regulátor srovnáním s ostatními (méně vhodnými) regulátory. Srovnejte volbu umístění nul u (nejlepšího) PID s umístěním nul z návrhu regulátoru metodou frekvenčních charakteristik.

Pro soustavu FS(p)=1p.(5p+1)(p+1)2 navrhněte metodou Z-N regulátory P, I, PI, PD, PID.

Pro soustavu FS(p)=1(5p+1)(p+1)2 Navrhněte regulátor PI metodou optimálního modulu.

Pro soustavu FS(p)=1p.(5p+1)(p+1)2 Navrhněte regulátor P metodou optimálního modulu. A zjistěte pro jaké hodnoty K bude výsledek kmitavý (test aperiodicity),

Které z metod (gmk, frekvenční charakteristiky, Z-N, integrální kriteria, Nekolného doplněk, optimální modul) jsou vhodné pro návrhy regulátorů k: - nestabilním soustavám, - soustavám s dopravním zpožděním. Výběr zdůvodněte. Pro soustavu FS(p)=1(5p+1)(p+1)2(0.1p+1)3 byly navrženy následující regulátory: FR1(p)=3 FR2(p)=7.(5p+1) FR3(p)=(5p+1)4p Určete, který je nejlepší z hlediska integrálního kvadratického kriteria .

cv5

FS(p)=(10p+1)2p(3p+1)(p+1)2 určete P regulátor metodou optimálního modulu

Nekolného doplňkem vypočtěte P regulátor pro FS(p)=1p(3p+1)(p+1)

Vypočtěte hodnotu kvadratického kriteria (Nekolného doplněk) proFS(p)=(10p+1)2p(3p+1)(p+1)2 a FR(p)=1. Můžete na základě vypočtené hodnoty určit jak kvalitní je tento regulátor z hlediska zvoleného kriteria? Pokud ne: jak by se muselo postupovat aby bylo možno na předchozí otázku odpovědět? Pokud ano (popřípadě po vyřešení odpovědi pro odpověď ne): Je navržený regulátor kvalitní (z hlediska daného kriteria) nebo není?

Demonstrujte výpočet pomocí Nekolného doplňku R-S kriteria stability na přenosu FE(p)=p3+2p2+3p4p3+5p2+6p+7.

- Regulovanou veličinou je teplota vody ve 100 litrovém akváriu. Žádaná hodnota je 22 st.C. - Sestavte co nejjednodušší zpětnovazební regulační obvod. Nápověda: použijte běžně prodávané součástky a díly, nakreslete blokové schéma a vyznačte statické i dynamické charakteristiky jednotlivých bloků - Sestavte zpětn.reg.obvod se spojitými lineárními prvky. Určete model dynamiky dynama jako regulované soustavy a k němu navrhněte vhodný regulátor. - Proveďte totéž jako v bodě b. za předpokladu, že regulátorem je číslicový procesor.

- Regulovanou veličinou je napětí dynama s cizím buzením. Jmenovité otáčky dynama jsou 3000 ot/min a kolísají v rozsahu +- 25%. Akční veličinu tvoří napětí na budícím vinutí dynama. Toto vinutí má ohmický odpor R a indukčnost L. Odebírané napětí má být regulováno ve zpětnovazebním regulačním obvodě. Sestavte (podobně jako v předchozím příkladě regulační obvody ( a,b,c,) nakreslete jejich bloková schémata a určete statické i dynamické regulační vlastnosti.

- Na střeše 8-mi podlažního domu je otočný anténní systém. Směr natočení antény je třeba řídit z přízemí ve zpětnovazebním regulačním obvodě. Určete z jakých prvků obvod sestavíte, definujte jejich vlastnosti , nakreslete blokové schéma tohoto systému a určete regulační vlastnosti.