Úlohy měření v rovině, přesná měření rozměrů, polohy, orientace

Měření v rovině

nutná apriorní znalost - objekty ležící v rovině

možnost zjednodušit výpočty – zrychlení řešení

možnost řešit jednou kamerou i 3D (vztažené na rovinu)

- rovina je rovnoběžná s čipem

- rovina není rovnoběžná s čipem

kalibrace

pro zkreslení kamery – především u kratších f, nelineární

pro nerovnoběžnost rovin

kombinace – společné hodnoty, nebo zvlášť

jedna kalibrace může částečně pokrýt i druhý typ

snižování šumu

sčítání obrázků – zvýšení bitové hloubky,  zmenšení šumu

„široké“ filtry – potlačení šumu

zlepšení HW – snížení šumu

obrazová x frekvenční doména

obrazová – nelineární a jednoduché filtry

frekvenční – složité a složené filtry

hledání hran

subpixel – zpřesnění  polohy hrany

inflexní bod – z průběhu hrany

počet pixelů – z většího množství hodnot pro vyhledání

vliv kvantizace a diskretizace

subpixel

zjištění polohy s přesností větší než jeden pixel

statistika

posun vzoru po 0,05mm

vlevo dole odchylky od přímky – výška je půlpixel (0,014mm)

vlevo – kov (50x25pxl), vpravo – umělá hmota (reflexy,27x13)

využití difuzního světla a okolí -

hranové detektory

správná detekce

citlivost na šum (hrana je „rozházená“ a nebo chybí)

příliš mnoho odezev (v okolí hrany)

špatná lokalizace (hrana „kmitá“)

nutno nastavit detektor tak aby nebyl náchylný k chybám („rozmazat“ a derivovat – zvýraznit hrany ale ne šum)

transformace souřadnic

přímá x zpětná (měřící x transformace grafická)

nejbližší soused

bilineární transformace

dvojpoměr

a,b,c,d = (a-c)/(a-d):(b-c)/(b-d)

testování kvality/linearity zobrazení

Rovina rovnoběžná s čipem

kolmý pohled - narovnání, …

citlivost měření na jednotlivé parametry

df=DH	zobrazovací rovnice

citlivost na změnu parametrů

d=D0f0H0+f0H0ΔD+D0H0Δf−f0D0H02ΔH=d0(1+Δd)

chyba určení průmětu při změně parametrů

d=d0+d0D0ΔD+d0f0Δf−d0H0ΔH=d0(1+Δd)

typy

transformace jasová

transformace geometrické

transformace nelineární (míchání, překrývání)

definice vzdáleností

eulerovská

„kolmá“

„osová“

zprostředkované veličiny

vzdálenost

rychlost

rovina  měření nerovnoběžná s čipem

- mapování

- mapování do jiné výšky

- korekce umístěním čipu, objektivem, SW

Rektifikace

změna polohy bodů mezi souřadnicovými systémy

typy transformací

zobrazení euler,

homogenní transformace – lineární z hlediska projektivních tr., princip v 1D a 2D, základní vlastnosti ve 2D

rovnoběžná projekce – telecentr

typy úloh

počítání objektů

zjišťování přítomnosti

měření tvaru

zjištování orientace

měření rozměrů

měření polohy,

čtení písmen a textů – OCR

„integrální“ měření (snímek je průmětem většího počtu datových rovin: rentgen, nečistoty v kapalině, pohyb částic v kapalině)

aplikace

poloha s tolerančními poli

rychlost z jedné kamery,

| v [km/h] | t [s] | Σ [m/s] | σ [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 0,12 | 0,44 |
| 100 | 0,11 | 0,25 | 0,9 |
| 150 | 0,05 | 0,54 | 1,9 |

Standardní odchylka pro známou rovinu pohybu bodu

| v [km/h] | T [s] | σ [m/s] | σ [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 1,36 | 4,9 |
| 100 | 0,11 | 27 | 9,8 |
| 150 | 0,05 | 6 | 21,6 |

Standardní odchylka pro známou rovinu a toleranci  ±5cm

| v [km/h] | t [s] | σ [m/s] | [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 0,5 | 1,8 |
| 100 | 0,11 | 1 | 3,6 |
| 150 | 0,05 | 2,2 | 7,92 |

Standardní odchylka určení rychlosti pro stereofotogrammetii

potisk odchylky od vzoru

nekonečný pás – jeden rozměr posuv, druhý měřítko – korekce jas

kola

3D – jeden rozměr dán mechanickým pohybem,

rovina měření dána rovinou světelnou – kalibrace světelné roviny

klobouky

obdoba předchozího – jiný způsob rotace

kalibrace

panoramata – spojování snímků

odstranění (změna) perspektivy, napojení geometrické a jasové

mapování na kouli, válec, krychli

mapování na rovinu – zvětšování snímků, například letecké mapy

ortofotografie – letecké fotografie upravené na „kolmý“ pohled,

chyby vysokých objektů, kolmo k povrchu, 2D

společné (lícovací) body

predikce polohy,

kalman,

omezení výpočetní náročnosti,

zpřesnění hledání a kolizí pohybujících se objektů

jiné zdroje

ultrazvuk

magnetická rezonance

letecký radar

rovina z řádkové kamery

interference – vysoká citlivost na malé změny v okolí pracovního bodu