# Zadání 2. projektu do BRR2

Mezní cykly v řídících obvodech:

Pro zadanou spojitou soustavu a nelinearitu zjistěte parametry mezního cyklu.

a) Najděte závislost amplitudy a frekvence mezního cyklu (sledované na výstupu regulované soustavy, neřízený systém) na velikosti parametru  M (výstupní hodnoty) nelinearity. Rozsah hodnot M vhodně zvolte.

Vykreslete grafy pro amplitudu a pro frekvenci v závislosti na hodnotě M.

b) Proveďte výpočet velikosti amplitudy mezního cyklu. V případě, že bude (obecné) teoretické řešení příliš obtížné, vhodně zvolte kontrolní body pro srovnání a výpočty proveďte v nich.

- Bod a) prezentujte v m-file typu skript (tj. ne funkce) a mdl-file s názvem xlogin.m a xlogins.mdl (např: xnovak00.m a xnovak00s.mdl)

- Výpočet i výsledky zhodnoťte ve zvláštním souboru xlogin.doc (případně xlogin.rtf, xlogin.pdf,).

V tomto souboru uveďte své jméno a identifikační číslo a všechny body generované vaším m-filem. Výsledky a postup návrhu shrňte a zhodnoťte v závěru. Srovnejte praktické výsledky s teoretickými

- Výsledky odevzdejte ve stanoveném termínu pomocí informačního systému. (odevzdání je podmínkou zápočtu.)

Typy možných soustav:

- Soustava č.1: F1p=KpT1p+1T2p+1

- Soustava č.2: F2(p)=K(T1p+1)2(T2p+1)

Soustava č.3: F3p=KpT2p+12

Soustava č.4: F4p=KT1p+12

Soustava č.5: F5p=KT1p+1T2p+1

Typ nelinearity: č1 = relé s hysterezí, č2 = třístavové relé (bez hystereze)

Koeficienty získáte ze svého ID čísla následujícím způsobem:

## číslo soustavy a typ nelinearity (soustava / nelinearita) určíte za pomoci  poslední číslice ID 0 => 1/1( tj. je-li poslední číslice Nula, potom je soustava číslo jedna a nelinearita číslo jedna ), 1 => 1/2, 2 => 2/1,      3 => 2/2, 4 => 3/1, 5 => 3/2, 6 => 4/1, 7 => 5/1, 8=2/2, 9 => 1/2. Pokud při určování T a K je výsledek nulový, tak ho nahraďte jedničkou. ID =( nepoužitá část, T2 –dvě číslice, T1 – dvě číslice, K- jedna číslice)

(Je-li ID x23451, potom vezmeme pět posledních číslic ID a z nich určíme 
T2 = 23, T1 =45, K = 1, soustava 1, nelinearita č2)

hodnoty hystereze a šířka necitlivosti : a = 0.4

Pozn.: zadání se může upřesňovat na základě vašich dotazů