# Zadání projektu číslo 1 do BRR2.

Návrh diskrétních regulátorů:

Pro zadanou spojitou soustavu navrhněte diskrétní regulátory (korekční členy) tak, aby byly splněny podmínky:

a) první regulátor,

- nulová ustálená odchylka při konstantním řízení,

- konečný regulační děj při skokové změně řízení i v okamžicích mimo vzorkování,

- hodnota Fw (při odezvě na jednotkový impulz) v prvním kroku bude fw(1)= 0.2  (v první periodě)

b) druhý regulátor

- nulová ustálená odchylka při konstantní poruše

- konečný regulační děj při skokové změně poruchy (na vstupu soustavy)

Pro každý regulátor vhodně navrhněte periodu vzorkování. Uvažujte velikost akční veličiny.

- V souboru xlogin.doc (případně xlogin.rtf, xlogin.pdf) uveďte své jméno a identifikační číslo, popište zadání, průběh návrhu (nemusí být uváděny mezivýsledky, ale musí být naprosto jasný postup řešení – na základě popisu musí být dosaženo popsaného výsledku) a dosažené výsledky (přenosy, odezvy…) podle následujícího bodu. Výsledky a postup návrhu shrňte a zhodnoťte v závěru.

- Výsledky prezentujte v m-file typu skript (tj. ne funkce) s názvem xlogin.m (např: xnovak00.m), ve kterém postupně nadefinujte ID (názvy přesně dodržujte), přenos spojité soustavy FS, periody vzorkování a diskrétní přenosy  FC1, FC2, TV1, TV2, a výsledné tvary navržených soustav FW, FU a regulátorů FR1, FR2 a z nich vypočtete ostatní přenosy pomocí základních vzorců (blokové algebry pro přenosy v uzavřeném obvodu, vlastní popis výpočtu regulátorů bude v souboru s dokumentací k návrhu). M-file nebude nic tisknout, pouze nadefinuje přenosy. Vlastní výpočty  návrhu Fw, Fu a regulátorů proveďte odděleně a postup prezentujte v doprovodném souboru s dokumentací (xlogin.doc, xlogin.pdf). V této textové části budou uvedeny požadované přenosy s postupem výpočtu a dále v něm zobrazte níže uvedené časové charakteristiky (pouze zobrazování požadovaného). Pro uváděné přenosy (především v m-file) dodržujte jména přenosů uvedená níže v textu (velkými písmeny):

- jméno a login autora (v m-file za komentářem)

- identifikační číslo (ID), přenos zadané soustavy (FS), diskrétní ekvivalent (FC1, FC2 (pro druhou periodu vzorkování)), přenos prvního (FR1) a druhého regulátoru (FR2)

- hodnotu navržených period vzorkování (TV1,TV2),

- odezva akčního zásahu na jednotkový skok žádané hodnoty pro R1 a R2 (FX1, FX2)

- odezvy řízení na jednotkový skok žádané hodnoty pro regulátor R1  a R2 (FW1 a FW2).

- odezvy řízení na jednotkový impuls žádané hodnoty pro regulátor R1 a R2  (FWI1  a FWI2).

- odezvy na jednotkový skok poruchy pro regulátor R1 a R2 (FU1 a FU2).

- odezvy na jednotkový impuls poruchy pro regulátor R1 a R2  (FUI1 a FUI2).

Průběhy přehledně odlište a označte. Zvolte vhodné měřítka grafů. Průběhy zobrazujte diskrétně, průběhy řízení (z první části) a poruchy (z druhé části zadání) zobrazte i spojitě (prokázání konečnosti mezi okamžiky vzorkování).

- Oba soubory zabalte do archivu xlogin.zip a odevzdejte ve stanoveném termínu přes IS VUT  (elektronický index/BRR2/samostatná práce (klik na číslo)/nahrát soubor). Pozdní odevzdání nebude hodnoceno. Odevzdání kvalitně zpracovaného projektu je podmínkou zápočtu (=nelze odevzdat nevypracovaný, nebo prázdný projekt).

Typy možných soustav:

Soustava č.1: F1p=KT0p+1pT1p+1

- Soustava č.2: F2(p)=K(T0p+1)(T1p+1)(T2p+1)

- Soustava č.3: F3p=KT0p+1T1p+12

Koeficienty získáte ze svého ID čísla následujícím způsobem:

Pokud je kterákoliv číslice nulová, tak ji nahraďte šestkou.

Číslo soustavy – poslední číslice/3 zaokrouhleno nahoru (tj. 0,1,2,3 => 1; 4,5,6 =>2;...). Pokud bude T0 stejné jako T1, resp. T2 vydělte ho dvěma.

T0 – pátá číslice (od konce)

T1 – druhá číslice * 10

T2 – třetí číslice * 4

K – čtvrtá číslice

Příklad pro ID 980217
upravíme na 986217

První číslice zprava 7 -> 7/3=2.3 -> soustava číslo tři (T0,T1,T2,K)
K = 6  
T0 = 8 
T1 = 1 * 10 = 10
T2 = 2 * 4 = 8

když T0 = T2 (nebo T0 = T2) upravíme T0 = T0 / 2 = 4

Přenos FS = F3 = 6 * (4p+1)/((10p+1)*(10p+1))

Upřesnění a opravy zadání jsou vyznačeny žlutě

Jedno z možných řešení skriptu pro odevzdání (motivační verze vyžadující "drobné" úpravy).

% Autor: XXXX YYYY

% Login: xxxxxy00

%

% Zmente nazev tohoto souboru na vas login_name.x

% Radky v tomto souboru nemazte ani nepripisujte, pouze modifikujte uvedene

% tak, aby byl skript funkcni pro vas pripad.

% Grafy projektu tisknete za pomoci techto prenosu (prechodovou char muzete

% tisknout z impulsove).

% Funkci minreal pouzivejte jen v pripadech, kdy je to "fyzikalne"

% opodstatnene.

% Pred odevzdanim vyzkousejte, ze skript je mozne spustit a projde bez chyb

% udrzba

clear all

close all

% ID autora

ID = 12345;

% prenos soustavy odvozeny z ID

FS = tf([10 1], [1 2 1 0]);

% perioda vzorkovani pro regulator na skok rizeni

TV1=0.2;

% diskretni verze prenosu soustavy

FC1 = c2d(FS,TV1);

% navrzeny regulator na rizeni

FR1 = tf ([1 2],[1 4]);

%  prenos akcni zasah na rizeni

FX1 = FR1 * FS /(1+FR1*FS);

% prenos rizeni

FWI1 = FR1 * FS/(1+FR1*FS);

% prenos rizeni jednotkovy skok

FW1 = FR1 * FS/(1+FR1*FS)*tf([1 0],[1 -1]);

% prenos poruchy

FUI1 = FS * FR1/(1+FR1*FS);

% prenos poruchy jednotkovy skok

FU1 = FS * FR1/(1+FR1*FS)*tf([1 0],[1 -1]);

% perioda vzorkovani pro regulator na skok poruchy

TV2 = TV1;

% diskretni verze prenosu soustavy pro regulator poruchy

FC2 = c2d(FS,TV2);

% navrzeny regulator na poruchu

FR2 = tf ([1 2],[1 4]);

%  prenos akcni zasah na poruchu

FX2 = FR2 * FS /(1+FR2*FS);

% prenos rizeni

FWI2 = FR2 * FS/(1+FR2*FS);

% prenos rizeni jednotkovy skok

FW2 = FR2 * FS/(1+FR2*FS)*tf([1 0],[1 -1]);

% prenos poruchy

FUI2 = FS * FR2/(1+FR2*FS);

% prenos poruchy jednotkovy skok

FU2 = FS * FR2/(1+FR2*FS)*tf([1 0],[1 -1]);